建设项目环境影响报告表

项目名称：2万m2/a双层中空玻璃、1万m2/a铝合金门窗、100套/a沐浴房加工项目

建设单位：邹城市隆创玻璃制品有限公司     (盖章)

编制日期：2018年9月5日

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不

填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 2万m2/a双层中空玻璃、1万m2/a铝合金门窗、100套/a沐浴房加工项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邹城市隆创玻璃制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨涛 |  |  | 联系人 | 杨涛 |  |  |
| 通讯地址 | 邹城市大束镇匡庄村158号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13792391051 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 273500 |  |
| 建设地点 | 邹城市大束镇匡庄村158号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | C3049其他玻璃制造、C3312金属门窗制造、C3383金属制卫生器具制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 500 |  |  | 绿化面积 (平方米) | -- |  |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保 投资(万元) |  | 3 | 环保投资占总投资比例 | 3% |  |
| 评价经费 (万元) | 0.5 | 预期投产日期 |  | 2018年9月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目概况 邹城市隆创玻璃制品有限公司位于邹城市大束镇匡庄村158号，该公司拟投资100万元建设2万m2/a双层中空玻璃、1万m2/a铝合金门窗、100套/a沐浴房加工项目，主要进行双层中空玻璃、铝合金门窗及沐浴房加工，占地面积500m2，建筑面积500m2。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的规定，本项目属于“十九 非金属矿物制品业52、玻璃及玻璃制品”中的其他玻璃制造及“二十二 金属制品业67金属制品加工制造”中的其他，应编制环境影响评价报告表。 邹城市隆创玻璃制品有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。接受委托后，我单位立即组织有关技术人员进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，编制了本项目环境影响报告表。 二、项目厂址及平面布置 1、项目厂址位置 项目建设地点位于邹城市大束镇匡庄村158号，系租赁大束镇匡庄村土地，厂房已建设完成，厂址东、西及北侧为生产路，南侧为空地。项目位置交通运输便利，且厂址附近无自然保护区、风景旅游区、濒危珍稀野生动植物分布，适宜项目建设。（本项目具体地理位置及2Km范围内周边敏感目标分布图见附图1，项目周边卫星遥感图见附图2）。 该项目占地面积500m2，建筑面积500m2，项目区内分设切割区、原材料存放区、胶桶存放区、一般固体废物存放区、加工区、办公室等。根据本产品的工艺、运输、消防的要求，结合地形等因素，按照国家有关标准和要求，对建筑物、运输、管线进行布置，能配备较为完善的供电、供水、排水、通讯等基础设施。（见附图3：项目平面布置图） 3、产品规模 项目运营后产品主要为双层中空玻璃、铝合金门窗及沐浴房。 表1-1 产品规模一览表 序号; 产品名称; 年产量. 1; 双层中空玻璃; 2万m2. 2; 铝合金门窗; 1万m2. 3; 沐浴房; 100套. 四、工程内容 1、项目组成 本项目占地面积500m2，厂房已建设完成，利用相应生产设备进行生产，年加工双层中空玻璃门窗2万m2、铝合金门窗1万m2、沐浴房100套。主要项目组成见表1-2。 表1-2 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 1层，砖混，建筑面积500m2，车间内布设切割区、原材料存放区、胶桶存放区、一般固体废物存放区、加工区、办公室等。. 辅助工程; 办公室; 位于生产车间内部。. 公用工程; 给水系统; 本项目用水由自备井供给，可以保证连续稳定正常供水。. 排水系统; 经化粪池处理后外运作农肥，不外排. 供电; 本项目用电由附近供电线路接入，能够满足项目生产、生活的需要。. 供热; 采用空调取暖. 环保工程; 废气处理装置; 有机废气经UV光氧催化处理后经15m高排气筒排放。. 污水处理装置; 经化粪池处理后外运沤制农肥，不外排. 噪声处理装置; 设置在生产车间内，设置隔声门窗等降噪措施. 固废处理装置; 生活垃圾由环卫部门处理；废玻璃收集后由生产厂家回收；废铝材收集后外售；废胶桶由厂家回收。. 2、主要设备 项目主要设备见下表： 表1-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 丁基胶涂胶机; DJT5; 2台. 2; 中空玻璃清洗机; 手动; ZCD-1500; 1套. 全自动立式; --; 1套. 3; 中空玻璃热压机; ZCR-1500; 1台. 4; 卧式中空玻璃机; BL2000; 1台. 5; 涂胶机; 手动; --; 1台. 全自动; --; 1台. 6; 中空玻璃全自动生产线; --; 1套. 7; 中空玻璃隔条折框机; --; 1台. 8; 玻璃切割机; --; 1台. 9; 精密锯; --; 1台. 10; 角码机; --; 1台. 11; 组角机; --; 1台. 12; 冲床; --; 1台. 13; 气泵; --; 2台. 备注：本项目生产设备型号不在国家发展改革委公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）限制及淘汰类设备范围内。 五、原、辅材料供应 原材料：主要是玻璃、断桥铝及铝型材等。上述原辅材料国内市场货源充足，采购方便。各种原材料及辅料年用量见下表： 表1-4 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年耗量; 来源; 备注. 1; 玻璃; 4.7万m2; 外购; 规格3-12mm，其中4.2万m2用于双层中空玻璃制造，0.5万m2用于沐浴房制造. 2; 胶条; 20万m; 外购; 用于双层中空玻璃制造. 3; 铝条; 2t; 外购; 用于双层中空玻璃制造. 4; 无味玻璃胶; 5t; 外购; 桶装，300kg/桶，储存量为0.6t. 5; 铝型材; 2t; 外购; 用于沐浴房制造. 6; 断桥铝; 10t; 外购; 用于铝合金门窗制造. 7; 铝合金门窗配件; 1万套; 外购; --. 8; 沐浴房配件; 1t; 外购; --. 备注： 玻璃胶：本项目使用的玻璃胶为硅酮玻璃胶，主要成为有机硅，用于中空玻璃装配时的二道粘结密封，对铝型材和玻璃表面具有良好的粘结性。 六、公用工程 1、给排水 给水： （1）生活用水 职工生活用水按50L/（d·人），项目定员7人，日生活用水量为0.35m3/d，每年按200个工作日计算，年生活用水量70m3。 （2）生产用水 本项目生产用水主要包括玻璃清洗过程中的清洗用水。该项目玻璃使用清洗机进行清洗，自带清洗水箱，清洗水循环利用。根据建设单位提供清洗工艺设计资料，水箱尺寸为1m×0.6m×0.7m，容积约0.42m3，每一个月更换一次，更换用水量约3m3/a。平时每日补充损耗0.02m3，年补充水量4m3/a。清洗工序每年消耗新鲜水7m3/a。 本项目总耗用新鲜水量为77m3/a。 表1-5 项目用水情况一览表 序号; 工序; 类别; 日用水量; 年用水量; 备注. 1; 职工; 生活用水; 0.35m3/d; 70m3/a; 200d/a. 2; 清洗工序; 更换水; 0.42m3/次; 3m3/a; 每年更换7次. 补充水; 0.02m3/d; 4m3/a; 每日添加损耗. 合计; --; --; 77m3/a; --. 排水：项目排水实行“雨污分流、清污分流”，厂区雨水由雨水管网汇集排入雨水管网。 本项目生活污水产生量按80%计，则生活污水产生量为0.28m3/d，合56m3/a， 经化粪池处理后定期外运沤制农肥，不外排。 项目清洗废水经水箱沉淀后循环使用，每一个月更换一次（一年更换7次），废水排放量3m3/a，经化粪池处理后定期外运沤制农肥，不外排。 表1-6 项目废水产生及情况一览表 序号; 类别; 排放量; 年排放量; 排放方式. 1; 生活污水; 0.28m3/d; 56m3/a; 经化粪池处理后定期外运沤制农肥，不外排。. 2; 清洗工序更换废水; 0.42m3/次（7次/a）; 3m3/a. 总计; 59m3/a; /. 建设项目水量平衡见下图： 图1-1 项目水量平衡图（m3/a） 2、用电 本项目用电由大束镇供电线路接入，能够满足生产、生活的需要。 3、供热 本项目生产过程加热需要电加热，项目区内不建锅炉等燃煤设施。 八、项目选址及建设可行性分析 1、项目与产业政策符合性分析 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正本），本项目不属于限制类、淘汰类项目，项目建设符合国家产业政策。 本项目原材料为玻璃、断桥铝及铝型材等，生产设备主要包括涂胶机、清洗机、热压机、热压机、精密锯等，生产工艺不涉及喷涂工艺，无限制类和淘汰类设备、工艺。 2、建设项目与《限制用地项目目录》和《禁止用地项目目录》符合性分析 本项目位于邹城市大束镇匡庄村158号，项目不再新建建筑物，不新征用地，不占用基本农田，根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。 3、环发[2012]77号文符合性 本项目为双层中空玻璃、铝合金门窗及沐浴房加工项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本建设项目在运营过程中，不存在重大的环境风险。 4、“三线一单符合性”分析 本项目与环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）的符合性分析见表1-7。 表1-7 项目与环评[2016]150号文符合性一览表 （一）“三线”：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限; 本项目情况; 是否符合要求. 1、生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于邹城市大束镇匡庄村158号，厂区中心坐标：东经116.759787°、北纬35.579424°，距离最近的邹城市东部山水源地约2.1km，不在邹城市东部山区土壤保持、生物多样性维护生态保护红线规划范围内。; 符合. 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目污染物均达标排放，本次报批环评文件，对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目建成后对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。; 符合. 3、资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目运营过程中消耗一定的水源、电源、履带钢，本项目所用履带钢为其他企业提供。; 符合. （二） “一单”：环境 准入负面清单. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清 单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目不在环境准入负面清单内。; 符合. 通过上表对照，项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）要求。 5、项目与南水北调工程的关系 本项目位于山东省南水北调东线工程沿线一般保护区，排放水需满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）及修改单中一般保护区域标准，同时需满足地方政府要求。本项目生活废水及清洗废水经化粪池处理后定期外运沤制农肥，不外排，无废水直接排放。因此，建设项目对南水北调工程影响较小。 九、经济技术指标及其它 项目总投资100万元，职工7人，年生产天数200天，单班8小时工作制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目属于新建项目，系租赁大束镇匡庄村土地，厂房已建设完成，不存在与本项目有关的原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置及交通 邹城市位于山东省西南部，济宁市的东部，行政区划隶属于济宁市管辖，处于济宁市都市圈中心。邹城市地理坐标东经116°44′30″～117°28′54″，北纬35°9′12″～35°32′54″，是中国历史上著名的思想家、教育家孔子和孟子的诞生地，素称“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”。邹城市东倚蒙山区，西临鲁西平原，南襟徐淮要冲，北枕泰岱南脉与鲁都曲阜毗邻，总面积1613km2，城市建成区面积24km2。 邹城市已形成铁路、公路、水路相互交织的交通网络和自动化程度较高的通信网络。市区距济南机场180km，距济宁机场70km。京沪铁路纵贯南北，新日铁路横穿东西，包括104国道及京福高速公路等10余条公路干线遍布全境，通车里程已达600多km。水运由白马河经南四湖、大运河可直抵宁、沪一带，交通便捷，物流畅通。 二、地形、地貌、地质 邹城市位于泰山穹碌以南，属华北地台型，沉积层厚度2450米。邹城地势东高西低，山区峰峦叠嶂，丘陵逶迤起伏，平原沃野千顷，地形分为低山、丘陵、平原、洼地及水面等五种地形。以京沪铁路边境内段为界，铁路以东和西南部为低山丘陵，约占总面积的70%，铁路以西为平原洼地，占总面积的30%。境内山脉系泰山、蒙山分支，分为峄山、莲青山、凤凰山、尼山、昌平山、凫山六个山系，全境共有大小山头190余个，境内最高海拔648.7m，最低海拔35m，平均海拔77.8m。 邹城市位于泰山穹窿以南，处于新华夏构造体系第二隆起带与第二沉降带的交界线附近，属华北地台型。由于各期地壳运动，境内虽无火层岩运动，但地质构造比较复杂。其中，以近乎南北走向的峄山断层为主，东部、东南部形成低山丘陵区，以前震旦纪华刚片麻岩为主，峄山、土山、香城、张田尚河等地均有出露。城前镇、张庄镇东部、大束镇系尼山穹窿的南部边缘，有寒武纪灰岩呈盖层出现。西南部亦为低山区，看庄镇夏看铺村西部为寒武纪灰岩带。西北部是断陷盆地，上部为第四纪，下部为石炭、二叠纪煤系地层。 三、气候与气象 邹城市属于暖温带过渡型气候，四季分明，光照充足。春季风大，干旱，回暖快；夏季高温多雨，降雨集中；秋季天高气爽，气温急降，降雨日减；冬季寒冷干燥，雨雪稀少。 多年平均温度13.6℃，极端最高气温41.0℃，极端最低气温-19.30℃（1964年2月17日）。1月最低平均气温-13.40℃，7月最高平均气温35.70℃。日温差11.10℃多年（1959-2005年）平均降水量为712.8mm，最大年降水量为1263.8（1964年）最小年降水量为268.5mm（1988年）。月最大降雨量为712.8mm（1960年7月），日最大降雨量180.80mm（1965年7月9日），年降雨日数（以0.5mm计）平均31天，最长降雨天数（﹥0.5mm计）平均31天，最长降雨天数（﹥0.1mm）12天。雨季多在7～9月份。1984年后雨量趋于变小。年平均蒸发量1756.50mm。年平均气压101.5kPa。最大冻土深度45.00mm。风向随季节变化而有明显的变化：夏季风向明显的多为南风与偏南风，冬季则多为北风与偏北风。年主导风向为南风，次主导风向为西南偏南风。年平均风速3.1m/s，常年静风平率为8.99%。 四、水文地质 邹城地区地下水分布可大致以峄山断裂为界分为三个水文地质单元。断裂以东以变质岩、岩浆岩为主的裂隙水区；断裂以西可划两个水文地质单元：一是以泗河冲洪积扇和邹西冲洪积扇组成的山前倾斜单元第四系松散盐类空隙水分布区，二是南部两城一界河峄山去出露的石灰岩以单倾斜壮向北倾斜，隐伏于第四系冲洪积层之下的石灰岩裂隙岩溶水区，即郭里集单斜水文地质单元。本项目供水水源引自唐村水源地，邹城市唐村-西龙河水源地位于郭里集单斜东缘。该单斜区已建有多个水源地，目前处于一种供稍大于求的弱平衡状态。 1、松散岩类孔隙水 全区分布最广，松散层厚度延河流冲洪积扇轴部自山前向平原区逐渐增厚，汗水砂层自扇顶部向前缘层逐渐增多。含水层颗粒由粗逐渐变细。根据资料，在平原区取土埋深40～60m处有层相对稳定的粘土层，厚度在5～20m，具透水性，减弱了上下含水层的水力联系，使部分含水层具乘压性质，所以将松散岩类空隙含水层判分两个含水重组，自上而下分别为浅层空隙水重组和中深层空隙汗水重组。 （1）浅层空隙含水重组 主要由第四系冲击、冲洪积物及坡洪积物组成，厚度一般小于60m，具潜水及微乘压水性质，有3～5层含水层，含水层岩性主要是中粗砂、中细砂及少量沙砾石层，总厚度5～15m，由东至西，含水层地板埋深渐深，厚度由小渐大，地下水位埋深多在1～10m之内，年变幅2～3m，分布于南部、东部山前地带及山前谷中地，无含水砂层，富水性较差，孔井单位涌水量均小于10m3/d。 第四系孔隙水地下水流由东北向西南径流，补给方式主要是大气降温入渗和侧向径流补给，排泄方式主要为人工开采，次为侧向径流排泄和越流排泄。 （2）中深层孔隙汗水重组 由东北向西南展布，松散层厚度较大地区多为邹西冲洪扇前边缘地带，区内中深层含水层的砂层厚度较疏，且多为混粒砂，含水层连续性差，顾富水性亦相对较差，单井出水量小于500 m3/d，水位埋深1～10m，年变水面2～3m，矿化度小于1g/L，水化学类型为HCO3-Ca.Na型水。 第四孔隙水多年动态变化受降水的多少影响明显，一般随年降水量的“多—少”，地下水位呈现“高—低”变化。 2、碳酸盐岩类裂隙岩溶水 分布在南部寒武-奥陶系石灰岩分布区的郭里集单斜水文地质单元，该单元东以峄山断裂为边界，西至南阳湖，南以地表分水岭为界，石灰岩含水层成单斜扇状，自南向北倾斜，隐伏于第四系地层下，在唐村-太平镇一线受北部碳二叠系地层阻挡，形成富水区，分布有邹县电厂及唐村、西龙河等水源地，连接至附近郭里集水文地质单元与北部兖西断快水文地质单元相连。 3、变质岩、岩浆岩类裂隙水 分布于区内东部的丘陵区，地下水副存于岩石风化裂隙及构造裂隙中。风化带发育深度20m左右，因风化裂隙细小，地下水存储空间有限，故富水性差，单井出水量小于100 m3/d，地下水位埋深2～5m，水质较好，为矿化度小于1g/L的HCO3-Ca型水。 4、水资源情况 邹城市水资源主要有以下三类，第一类是地表水，第二类是第四系含水层的空隙水，第三类是奥陶系灰岩岩溶裂隙水。 第四系空隙水普遍存在，含水层厚度整体呈由东南向西北逐渐增加，单位涌水量一般在100-300 100 m3/m.d。目前，地下水位埋深在31m左右，水位标高为28m左右，年变幅5～15m，水质良好，溶解性总固体小于0.5g/L，属HCO3·SO4-Ca·Mg型水。 五、土壤、植被、生物多样性 城市土壤可分为4个土类，包括棕壤土类、褐壤土类、潮土土类、砂浆黑土土类。棕壤土类分布于邹城市东部砂石、花岗石、片麻岩的低山丘陵区。面积共有109.39万亩，是邹城市最大的一个土类。褐壤土类主要分布在邹城市西南部青石山区。面积52.4万亩，是邹城市第二大土类。潮土土类主要分布于邹城市西部的冲积平原上，其次是东部低山丘陵区的沿河两岸。面积24.24万亩。砂浆黑土土类主要分布在白马河沿岸两侧的背河洼地、浅平洼地。易受客水侵袭，面积5.08万亩。本项目所在地为潮土土类。 由于历史因素和人类活动的影响，邹城市境内原始天然植被已不复存在，现存植被均为次生植被，且以人工植被为主，人工植被主要包括农田栽培植被和人工森林植被。天然次生植被多见于滩涂、沟渠、田间隙地等处，主要有车前、苦荬菜、蒺藜、蒲公英、狗尾草、茅草、芦苇、蒲草等。农田栽培植被主要包括粮食作物、经济作物、蔬菜三大类，粮食作物主要有小麦、玉米、地瓜等，经济作物主要有棉花，其次是花生、芝麻等，蔬菜品种较多，有大白菜、小白菜、萝卜、茄子、黄瓜等。人工种植的树木主要有：杨、柳、槐、椿、枣以及柽柳、紫穗槐等。明清时期，邹城境内曾有野鹿、獐子、狐狸、獾、山猫等兽类动物分布，现已绝迹，建国后仅存野兔、老鼠、刺猬等，境内常见的鸟类则主要有麻雀、喜鹊、乌鸦、燕子等。 六、地震 区内新构造运动较明显，表现为以嘉祥断裂和峄山断裂之间相对下降，两侧地区相对上升，如峄山断裂西部第四系沉积层厚度较大，约100-400m，而断裂东部区域内第四系厚度仅为10m左右。 根据建设部建抗（1993）13号《关于执行“中国地震烈度区划图（1990）”有关规定的通知》和省建抗（1993）44号《关于抗震设防烈度有关规定的通知》，据建筑抗震高计规范（GB50011-2001），设防烈度要求为7度。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政区划与人口状况 邹城市市域面积1613km2，下辖钢山、千泉、凫山 3个街道办事处、田黄、张庄、城前、大束、香城、峄山、看庄、唐村、郭里、石墙、北宿、太平、中心店13个乡镇，共889个行政村。邹城市全市总人口115万人，城市建成区面积21 km2，常住人口26万人。 二、社会经济概况 邹城市地理位置优越，煤炭资源丰富，交通条件得天独厚。现已发展为以能源工业生产为主，轻重工业协调发展的新兴工业城市。邹城境内有兖矿集团有限公司、邹县发电厂、鲁南铁合金厂、里彦煤矿等中央、省属重点工矿企业，目前初步形成了煤炭、电力、建材、机械、化工、食品酿造、轻工纺织等门类齐全的工业体系。邹城市农业以种植业为主，生产小麦、玉米、花生、地瓜、棉花等农作物，林果品种也很多，大枣、山楂、苹果、桃等久负晟名。邹城年国内生产总值各项总量指标均居济宁市各县、市、区第一名，是全省26强县之一。 近年来，邹城市深入贯彻落实科学发展观，以加速转型跨越为主题，坚持“经济强市、文化名市、生态靓市、和谐新市”的目标定位，着力推进新型工业化、城乡一体化、农业现代化、服务业高端化，努力建设产业发达、城乡秀美、文化繁荣、民生殷实的和谐幸福新邹城，经济社会实现又好又快发展。2015 年全市地区生产总值 830.69 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.8%。其中：第一产业增加值 51.48 亿元，增长 4.2％；第二产业增加值 450.54 亿元，增长7.0%；第三产业增加值 328.67 亿元，增长 12.8%，三次产业结构调整为 6.2：54.2：39.6，与上年相比，一产比重保持不变，二产比重下降 1.9 个百分点，三产比重提高 1.9 个百分点。人均地区生产总值72800 元（按年均汇率折算约 11688 美元） 邹城历史文化悠久，旅游资源丰富，是一座有着三千年历史的文化名城。这里人杰地灵、英贤辈出，有三迁择邻、断机教子的世代贤母——孟母，有被赞为“功不在禹下”的儒学亚圣——孟子，有被传为世代佳话、“凿壁偷光”刻苦治学的西汉经学家匡衡……悠久的历史，灿烂的文化，为邹城留下了大量珍贵的历史文化遗产，境内共有各类文物古迹300余处，其中国家级重点文物保护单位2处，省级重点文物保护单位8处。饱经岁月沧桑还依然展示着往昔风采的“三孟”（孟庙、孟府、孟林）古建筑群，佛教文化及书法艺术精品“四山”摩崖刻石，京南江北最大的地下宫殿——明鲁荒王陵，被誉为“邹鲁秀灵”、“岱南奇观”的历史文化名山——峄山……丰富的人文景观和自然景观交相辉映，形成了邹城独具特色的“山·水·圣人”综合旅游区，是研究中国与东方文化的“历史博物馆”和著名的文化旅游胜地。 大束镇人民政府： 大束镇总面积136.6平方公里，辖77个行政村，耕地面积10.26万亩，7.8万人。2005年，全镇国民生产总值完成10.4亿元，农民人均收入达到4707 元。 大束镇人杰地灵，文化底蕴丰富，规划建设中的中国华夏文化标志城就位于大束镇西北九龙山系，境内有国家级文物保护单位孟子林、葛炉山北周摩崖石刻、云山汉墓3处，济宁市级文物保护单位灰城子遗址1处，文物古迹众多，文化历史悠久，文化底蕴丰富。2005年被省授予“社会文化先进镇”称号，被济宁市授予“农民书画艺术之乡”称号。 大束镇交通便利、区位优越。京福高速出路口设在大束镇境内，104国道穿境而过，-铁路在规划中，岚济路贯穿全镇东西，全镇实现了村村通水泥路，交通极其便利。大束位于邹城市城市规划区内，距邹城市东城新区10公里，距全国最大的坑口电厂－邹县电厂只有20公里，北与至圣孔子故里——曲阜市接壤，南距被誉为“岱南奇观”的中国古代立志的九大名山之一峄山8公里。西临全国最大煤炭基地兖矿集团矿区，东接邹东百里生态山区，临城近郊，区位优势明显。 大束镇矿产资源十分丰富，石灰石贮量10亿立方，花岗岩贮量2亿立方。农副产品产量丰沛，现建有4个无公害农产品生产基地，拥有10个无公害农产品和1个有机农产品，拥有名优产品圣林水泥、灰埠康大枣、正邦白条鸭等。大束镇沿京福高速公路以东至灰卜岚济公路两侧规划建设6平方公里的招商引资项目区，以“重商、亲商、安商、富商”的服务理念，以“热诚、周到、快捷、高效”的服务宗旨大力招商引资，目前有20余家外资企业落户大束。境内有35千伏变电所2处，中小学19处，医院2处，电力、水、通讯、邮政、宽带等基础设施健全完善，是投资兴业、发 展产业的风水宝地。 发展中的大束镇以丰富的矿产资源、完善的基础设施、优惠的投资政策，良好的投资环境，为国内外投资者提供广阔的发展平台。纯朴、善良、诚实、好客的大束镇人民欢迎国内外投资者来大束镇开办实业，实现优势互补、共同发展。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气 参照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-1 2018年5月邹城市空气质量现状 单位：μg/m3 时间; SO2; NO2; PM10; pM2.5. 2018-5; 14; 24; 94; 43. 该区域环境空气质量良好，可吸入颗粒物、细颗粒物、SO2、NO2等指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095--2012）二级标准。 二、水环境 项目所在地地表水环境质量功能区属IV类区，根据当地环境监测站监测数据，白马河水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准；项目所在地地下水环境质量较好，水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848--2017）Ⅲ类标准。 三、声环境 项目所在地参照《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T15190－94），该区域处于2类区，项目噪声本底值昼间和夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准，表明建设项目周围声环境质量较好。 四、生态环境 项目所在区域生态环境较好，周边主要为农田，主要种植玉米、小麦等北方作物，树木主要为杨树等高大乔木，该区域以农田作物为主体，自然草被作镶嵌，形成了有乔木、灌木、草木和低等植物相结合的群落，人类活动对生态环境造成的不利影响主要表现在该地区植物多样性降低、植被覆盖率减少，项目区内无珍稀动植物和文物保护区，无重大环境制约因素，本项目在该地建设对当地生态环境现状影响较小。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目所在区域2km范围内无自然保护区、名胜古迹及风景区等特殊环境敏感目标。 表3-2 项目主要环境保护目标 类 别; 目标; 相对方位; 相对距离（m）; 功 能. 环境空气; 北葛; N; 1470; 二类. 中葛; NNE; 1100. 东孟庄; NW; 1470. 大束镇匡庄中学; W; 360. 大束镇匡庄小学; W; 440. 匡庄; SW; 520. 时枣村; SE; 1200. 灰城子; ESE; 1400. 水河; ENE; 1600. 水环境; 大沙河; S; 760; Ⅳ类. 声环境; 厂界周边; --; --; 2类.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 地 表 水：《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准； 表4-1 地表水环境质量Ⅳ类标准 单位：mg/L 项 目; PH; 溶解氧; CODCr; BOD5. 标准值; 6～9; ≥3.0; ≤30; ≤6. 项 目; 总磷; 氨氮; 石油类; 挥发酚. 标准值; ≤0.3; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.01. 地 下 水：《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准； 表4-2 地下水环境质量Ⅲ类标准 单位：mg/L 项 目; PH; 总硬度; 总大肠菌群; 亚硝酸盐. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤3.0; ≤1.00. 项 目; 耗氧量; 氯化物; 硝酸盐; 挥发酚. 标准值; ≤3.0; ≤250; ≤20; ≤0.002. 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准； 表4-3 环境空气质量二级标准 单位：mg/m3 序号; 项目; 标准值; 单位; 标准来源. 一; 环境空气质量标准限值. 1; SO2; 小时值0.50; mg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 日均值0.15; mg/m3. 2; NO2; 小时值0.20; mg/m3. 日均值0.08; mg/m3. 3; PM10; 日均值0.15; mg/m3. 4; PM2.5; 日均值0.075; mg/m3. 5; 非甲烷总烃; 小时值2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）. 声 环 境：《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准； 表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2; 居住、商业、工业混杂; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废 水：执行《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599－2006）一般保护区域排放标准及修改单的要求。本项目生活废水及清洗废水经化粪池处理后定期外运沤制农肥，不外排，无废水直接排放。 噪 声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）2类标准； 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 名 称; 标准文号; 单位; 级别; 标准限值. 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; dB(A); 2类; 昼间; 夜间. 60; 50. 废 气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2标准； 表4-7 大气污染物综合排放标准 污染物; 有组织; 厂界无组织; --. 非甲烷总烃; 120mg/m3，10kg/h; 4.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）及修改单标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目厂区不建锅炉等燃煤设施，无二氧化硫及氮氧化物等污染物的排放。 项目生活污水及清洗废水经化粪池处理后外运沤制农肥。不外排，因此不需要申请COD、氨氮总量控制指标。因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

施工期： 本项目系租赁大束镇匡庄村土地，厂房已建设完成，仅进行设备的安装，不再进行土地的挖掘，在此不再进行施工期工程分析。 营运期： 一、生产工艺流程 1、双层中空玻璃生产工艺流程及产物环节： 注：S—固废；G—废气；N—噪声；W—废水 图5-1 双层中空玻璃生产工艺流程及产污环节图 文字说明： （1）切割：将外购的玻璃及铝条按照客户要求尺寸用精密锯下料。 （2）清洗、烘干：将切割好的玻璃给清洗机用清水清洗，然后进入配套的烘道进行烘干，采用电加热，温度在40℃左右。 （3）合成：将两层玻璃和铝条进行手工合成双层中空玻璃。 （4）涂胶：将玻璃胶用气枪对合成的中空玻璃进行涂胶固定，然后自然晾干，成为成品。 2、铝合金门窗及沐浴房生产工艺流程及产物环节： 注：S—固废；N—噪声 图5-2 铝合金门窗及沐浴房生产工艺流程及产污环节图 文字说明： 本项目将外购的断桥铝及铝型材用切割机进行下料，然后进行与配件进行组装，其中铝合金门窗组装过程中使用的外购玻璃为固定尺寸的，该工序不需进行玻璃切割，组装后即可得成品。 二、污染源分析 1、废气 本项目废气主要是有机废气。 本项目涂胶采用硅酮玻璃胶，将玻璃胶用气枪喷涂到合成的中空玻璃周围。有机废气产生量按原料用量的0.1%，本项目玻璃胶使用量为5t/a，则有机废气产生量为5kg/a。在涂胶工序上方安装集气罩，集气罩收集的非甲烷总烃经过UV光氧催化设备处理后经过15m高排气筒排放。集气罩的收集效率约为90%，UV光氧催化设备的处理效率为90%计，项目年工作200天，日工作时间3小时，风机放量约为3000m3/h，则排气筒非甲烷总烃的排放浓度为0.25mg/m3，排放量为0.45kg/a，排放速率为0.00075kg/h。 其余10%未经过集气罩收集的非甲烷总烃进行无组织排放，排放量为0.5kg/a。 2、废水 （1）生活污水 本项目产生的废水主要为生活污水量为0.28m3/d（56m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，经化粪池处理后外运沤制农肥，不外排。 （2）清洗废水 项目玻璃清洗用水循环使用，每1月更换一次（一年更换7次），更换后每次用水量0.42m3/次，即更换用水量约3m3/a，经化粪池处理后外运沤制农肥，不外排。 表5-1 项目废水产生情况及处理措施 废水产生量; 污染物名称; 产生浓度; 产生量; 处理措施. 生活污水及清洗废水; 水量; 59m3/a; 经化粪池处理后定期外运沤制农肥. CODCr; 300mg/L; 0.0177t/a. BOD5; 180mg/L; 0.010t/a. SS; 200mg/L; 0.012t/a. 氨氮; 25mg/L; 0.0015t/a. 3、噪声 本项目营运期噪声主要是涂胶机、清洗机、热压机、折框机、切割机、精密锯、冲床及气泵等产生的噪声，噪声级一般在75～90dB(A)之间。建议采取以下噪声防治措施： ①选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并加强管理，经常保养和维护，使其处于良好运行状态；对个别高噪声设备安装消声器、隔声罩等；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ②加强车间的隔音措施，如安装双层隔音门窗，生产时尽量少开启门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③设备全部布置在车间内，总体布置中遵循统筹规划、合理布局的原则，以减轻噪声对厂区及厂外周围环境的影响。 ④加强车间的隔音措施，如安装双层隔音门窗，生产时尽量少开启门窗。 表5-2 项目噪声产生情况及处理措施一览表 序号; 噪声源; 源强dB(A); 处理措施; 处理后噪声级[dB(A)]. 1; 涂胶机; 80; 厂房隔声、距离衰减、工人采取劳动保护措施; 昼间≤60 夜间≤50（夜间不生产）. 2; 清洗机; 75. 3; 热压机; 75. 4; 折框机; 75. 5; 切割机; 90. 6; 精密锯; 90. 7; 冲床; 80. 8; 气泵; 85. 4、固体废物 （1）生活垃圾 本项目固体废物主要为切割过程中产生的下脚料（主要为废玻璃及废铝材）、废胶桶以及职工生活垃圾。 本项目共有职工7人，按每人每天产生1.5kg生活垃圾，每年按工作200天进行计算，生活垃圾产生量2.1t/a，由环卫部门外运处理。 （2）生产固废 ①根据企业技术人员的经验分析并结合本项目生产能力，切割过程中下脚料产生量约11.05t/a。其中生产双层中空玻璃过程中产生的下脚料废玻璃（10t/a），收集后由生产厂家回收；生产铝合金门窗及沐浴房过程中产生的下脚料废铝材（1.05t/a），收集后外售。 ②本项目使用玻璃胶采用桶装，废胶桶产生量为17个/年，收集后由生产厂家回收。 表5-3 固体废物产生及处置一览表 序号; 固废名称; 产生量; 处理措施. 1; 生活垃圾; 2.1t/a; 环卫部门处理. 2; 废玻璃; 10t/a; 收集后由生产厂家回收. 废铝材; 1.05t/a; 收集后外售. 3; 废胶桶; 17个/年; 收集后由生产厂家回收.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 处 理 前 污染物产生 |  | 处 理 后 污染物排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 （单位） | 产生量 （单位） | 排放浓度 （单位） | 排放量 （单位） |
| 大 气 污 染 物 | 涂胶工序 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 2.78mg/m3 | 5kg/a | 0.25mg/m3 | 0.45kg/a |
|  |  |  | 无组织排放 | -- | 0.5kg/a | -- | 0.5kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水及清洗废水59m3/a | CODCr |  | 300mg/L | 0.0177t/a | 生活污水经化粪池处理后定期外运沤制农肥，不外排 |  |
|  |  | BOD5 |  | 180mg/L | 0.010t/a |  |  |
|  |  | SS |  | 200mg/L | 0.012t/a |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30mg/L | 0.0015t/a |  |  |
| 噪声 | 生产设备 | 设备噪声 |  | 75-90dB(A) | -- | 50-60dB(A) | -- |
| 固 废 | 职工 | 生活垃圾 |  | -- | 2.1t/a | 环卫部门处理 |  |
|  | 车间 | 废玻璃 |  | -- | 10t/a | 收集后由生产厂家回收 |  |
|  |  | 废铝材 |  | -- | 1.05t/a | 收集后外售 |  |
|  |  | 废胶桶 |  | -- | 17个/年 | 由生产厂家回收 |  |
| 其他 | -- |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响、保护措施及预期效果： 项目不动土施工，营运过程各污染物均得到合理的处置，对周围的生态影响极小。 |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目系租赁大束镇匡庄村土地，厂房已建设完成，仅进行设备的安装，不再进行土地的挖掘，在此不再进行施工期工程分析。

营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析： 1、有组织排放的废气 本项目涂胶采用硅酮玻璃胶，有机废气产生量按原料用量的0.1%，本项目玻璃胶使用量为5t/a，则有机废气产生量为5kg/a。在涂胶工序上方安装集气罩，集气罩收集的非甲烷总烃经过UV光氧催化设备处理后经过15m高排气筒排放。集气罩的收集效率约为90%，UV光氧催化设备的处理效率为90%计，项目年工作200天，日工作时间3小时，风机放量约为3000m3/h，则排气筒非甲烷总烃的排放浓度为0.25mg/m3，排放量为0.45kg/a，排放速率为0.00075kg/h。 有组织排放非甲烷总烃执行满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的排放浓度限值（120mg/m3）及排放速率限值要求（10kg/h）。 2、无组织废气 本项目产生的无组织废气主要是涂胶过程集气罩未收集到的非甲烷总烃，无组织排放量为0.5kg/a。车间设置排风扇，通过加强车间通风。 针对上述无组织排放的废气，采用推荐模式中的大气估算模式计算软件进行环境影响预测。 表7-1 无组织排放污染物排放情况一览表 污染源; 排放参数; 最大落 地浓度 mg/m3; 占标率 Pmax %; D10% m; 标准值 mg/m3. 污染物; 排放速率 kg/h; 面源参数. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.00083; 30×16.6×6; 0.0007055; 0.04; 未出现; 2.0. 本项目非甲烷总烃最大落地浓度为0.0007055mg/m3，其无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2无组织排放监控限值（4.0mg/m3）要求。 二、地表水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目项目玻璃清洗用水循环使用，每1月更换一次（一年更换7次），更换后每次用水量0.42m3/次，即更换用水量约3m3/a，经化粪池处理后外运沤制农肥，不外排；生活污水排放量为（56m3/a），水质简单，主要含有CODCr、BOD5、SS、氨氮等。项目生活污水经化粪池处理后定期外运沤制农肥，对周围环境影响较小。 2、地下水环境影响分析 项目建成后，污水管道严格防渗，并定期检查，力争项目区域内无跑、冒、滴、漏现象发生；固废堆放地地面硬化，分区防渗，原料库（储存玻璃胶）、清洗区等区域重点防渗。采取以上措施后，项目建设对所在区域地下水水质产生的影响较小。 三、噪声环境影响分析 项目噪声主要有涂胶机、清洗机、热压机、折框机、切割机、精密锯、冲床及气泵噪声等。本项目采取了以下噪声防治措施：在空压机等噪声较高的设备安装时采用了减震垫或柔性接头等措施，同时设置在车间内部，采取隔声窗、门，墙壁贴吸声材料，以减轻噪声对操作工作及外界环境的影响。除此之外，厂界四周均采取了一定量的绿化措施。 噪声影响预测分析： 预测模式 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe =10×lg[Lprr] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A). Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A). n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： Qc 式中：Lpr——距声源r处的A声级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc =5lg(r-r0)。 项目噪声源强及噪声叠加结果见表7-2。 表7-2 项目噪声源强及治理措施一览表 单位：dB（A） 噪声源; 源强（dB(A)）; 叠加后声级值; 经厂房隔声后. 涂胶机; 80; 94.17dB(A); 69.17dB(A). 清洗机; 75. 热压机; 75. 折框机; 75. 切割机; 90. 精密锯; 90. 冲床; 80. 气泵; 85. 表7-3 设备噪声在不同距离的贡献值一览表 名称; 不同距离处的噪声贡献值（dB(A)）. 噪声; 3m; 4m; 5m; 10m. 59.63; 57.13; 55.19; 49.17. 经过预测，设备噪声采用上述隔声措施后，经过厂区距离衰减，厂界处昼间噪声值≤60dB(A)（夜间不从事生产活动）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 四、固体废弃物环境影响分析 本项目固体废物主要为切割过程中产生的下脚料（主要为废玻璃及废铝材）、废胶桶以及职工生活垃圾。 生活垃圾（2.1t/a）由环卫部门外运处理；生产双层中空玻璃过程中产生的废玻璃（10t/a），收集后由生产厂家回收；生产铝合金门窗及沐浴房过程中产生的废铝材（1.05t/a），收集后外售。 采取上述措施后，固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单标准。固体废物只在厂内作短时间的堆放，不会对环境产生影响。 五、大气防护距离和卫生防护距离 1、大气环境防护距离分析 采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织面源的大气环境防护距离，计算结果见表7-4。 表7-4 大气环境防护距离计算表 面源污染源; 污染物; 排放情况; 大气环境防护距离(m). 排放规律; 排放量（kg/a）. 生产车间; 非甲烷总烃; 无组织; 0.5; 无超标点. 图7-1 非甲烷总烃大气环境防护距离计算结果 由上表可知本项目实施后，无组织排放废气情况可得到有效控制，车间无组织排放废气均无超标点，预测结果表明项目实施后无需设大气环境防护距离。 2、卫生防护距离分析 本项目大气污染物无组织排放卫生防护距离按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算。计算公式如下： i=1n 式中： 10LPI10——标准浓度限值，mg/m3； Lp(r)=Lp(r0)−(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc)——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； Lpr——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算所用参数取值及结果见表7-5。 表7-5 卫生防护距离计算用污染物参数及结果一览表 污染物 名称; 所在地平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm（mg/m3）; L（m）. 计算值; 确定值. 非甲烷总烃; 3.1; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.0; 0.011; 50. 图7-2 项目非甲烷总烃卫生防护距离计算结果图 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），本项目的大气污染物无组织排放卫生防护距离为50m。根据现场勘查， 距离本项目最近敏感保护目标为项目区西侧360米的大束镇匡庄中学，项目实施能够满足企业卫生防护距离需要。项目卫生防护距离包络图见附图5。 六、环境风险分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、风险源识别 本项目为双层中空玻璃、铝合金门窗及沐浴房加工项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本建设项目在生产过程、原料和产品储运等过程中，环境风险源较小，不存在重大的环境风险。 2、风险管理 应保持作业场所良好的通风。生产厂房的通风设计应充分考虑自然通风和机械通风相结合。 生产装置区的配电和照明均应按规定选用相应防爆级别的电气设备和照明灯具及开关，线路敷设均应满足安全要求。 厂内运输和装卸应根据工艺流程、货运量、货物性质和消防的需要，合理组织车流、人流、物流。在生产区和仓库区，应根据安全需要，设置限制车辆通行或禁止车辆通行的路段；厂区道路净空宽度不得小于5m。 3、结论 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对环境风险源进行了识别、制定了防范措施，本项目的建设符合关于环境风险评价的要求。 七、环境管理与监测计划 1、环境管理 （1）机构设置 拟建项目运营后，根据开展环境保护工作的实际需要，在全厂范围内建立环保监督管理机构，成立环保部，由公司主管副总经理分管环保部。环保部设部长1名，管理人员2名。 （2）基本职能 ①编制企业环境保护规划，提出环境目标，与生产目标进行综合平衡，把环境保护规划纳入企业的生产发展规划之中。 ②建立、健全环境保护管理制度，并随时督促和检查落实情况。 ③制定环保治理设施运行和管理，指导环保治理设施的维护、检修和保养。 ④制定污染物控制和考核指标及环保设施运行指标，与生产指标同时进行考核，完成环境统计工作。 ⑤组织污染源调查，掌握污染状况，定期进行污染源监测和有关环境监测。 ⑥组织环境教育和相关技术培训，提高职工的环境意识和技术水平。 表7-6 运营期环境管理要求 环保设施; 管理内容. 废 气; 集气罩、UV光氧催化设备、15m高排气筒; （1）建立废气治理设施管理档案，做好废气治理设施运行记录，定期进行污染物监测。 （2）定期对环保设备维护保养，确保设备正常运行，废气达标排放。. 固体废物; 按照相关规定进行规范化管理、制定管理计划。. 废水; 化粪池定期清运。. 噪声; （1）按要求设置标识。 （2）建立噪声治理设施管理档案，做好设备运行记录。 （3）对降噪消音措施定期进行保养维护，确保消声降噪措施有效运行。. 环境风险管理; 落实各项环境风险防范措施；并按预案要求定期组织员工培训、演练。. （3）人员培训 为了做好环保工作，必须对环保管理人员进行专门的业务培训，要求如下： ①了解国家有关环境保护方面的方针政策及国家或地方的有关环境保护法规、标准。 ②掌握环境科学的基础知识。 ③具备环境管理的综合分析能力。 ④具备一定的组织和业务联系能力。 ⑤掌握国内外有关环境保护的动态。 2、环境监测 环境监测是工业污染源监督管理的重要组成部分，是国家和行业了解并掌握排污状况和排污趋势的主要手段。监测数据是执行环境保护法规、标准，进行环境管理和污染防治的依据。因此，应建立并完善环境监测制度。 拟建项目环境监测内容包括废气、固体废物和噪声等；监测工作可以厂内自行监测，也可以委托地方环境监测站监测。 表7-7 污染源监测计划统计一览表 项目; 监测制度. 废 气; 有组织排放; 主要污染源; 涂胶工序. 监测项目; 非甲烷总烃等. 监测地点; 排气筒出口. 监测周期与频率; 1次/季. 非正常情况发生时，随时进行必要的监测. 无组织排放; 监测项目; 非甲烷总烃等. 监测地点; 厂界外设 2 个点，分别为上风向和下风向厂界. 监测周期与频率; 每年监测两次，每次连续检测二天，每天 2 次. 地下水（环境质量监测）; 监测项目; pH、COD、NH3-N、BOD5等. 监测地点; 厂区地下水井，上、下游地下水井. 监测周期与频率; 正常生产时，每半年一次，连续2天. 非正常情况发生时，随时进行必要的监测. 噪声（环境质量监测）; 监测项目; Leq dB(A). 主要污染源; 生产中的高噪声设备. 监测地点; 厂界外1m处. 监测周期与频率; 厂界噪声：每季昼、夜各一次. 固废调查; 监测项目; 调查一般固废的产生量、利用量、去向. 监测周期与频率; 每月统计一次. 八、污染物排放及管理要求 表7-8 项目三同时竣工验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 设施名称; 治理措施; 完成 时间; 效果. 废气; 涂胶; 非甲烷总烃; 排气筒; 集气罩+UV光氧催化+15m高排气筒; 申请验收前; 达标排放. 无组织 排放; 非甲烷总烃; 厂界; 车间通风; 申请验收前; 达标排放. 废水; 生活 污水及清洗废水; COD、氨氮; 厂区排放口; 经化粪池处理后外运沤制农肥; 申请验收前; 达标排放. 噪声; 生产设备、 风机; 噪声; 隔声、减振装置; 隔声、减振装置; 申请验收前; 厂界达标. 固废; 废胶桶; /; 收集后由生产厂家回收; 申请验收前; 得到有效处理. 一般固废; /; 外售给废品收购部门. 排污口; /; 排污口设置; 规范化建设; 申请验收前; 规范设置. 雨污分流管网建设; /; 雨污 分流管网; /; 申请验收前; 雨污分流. 风险措施; /; 厂区内污水管道; 风险控制; 申请验收前; 风险应急. 消防及物料泄漏风险应急器材; 申请验收前.

八、建设项目拟采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 涂胶工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧催化+15m高排气筒 | 有组织排放非甲烷总烃执行满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的排放浓度限值（120mg/m3）；其无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2无组织排放监控限值（4.0mg/m3）要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水及清洗废水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 | 生活污水及清洗废水经化粪池处理后定期外运沤制农肥，不外排 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单要求 |
|  | 生产车间 | 废玻璃 | 收集后由生产厂家回收 |  |
|  |  | 废铝材 | 收集后外售 |  |
|  |  | 废胶桶 | 由生产厂家回收 |  |
| 噪 声 | 生产 设备 | 设备运行 噪声 | 厂房隔声、保养和维护设备、距离衰减以及工人采取劳动保护 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 严格落实各项污染物控制措施后，对生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 本项目为邹城市隆创玻璃制品有限公司拟投资建设的2万m2/a双层中空玻璃、1万m2/a铝合金门窗、100套/a沐浴房加工项目，主要进行双层中空玻璃、铝合金门窗及沐浴房加工。本项目位于邹城市大束镇匡庄村158号，占地面积500m2，建筑面积500m2。 2、产业政策分析 根据发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），本项目不属于其中鼓励类、限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目。因此，项目建设符合国家和地方产业政策的要求。 3、周围环境质量现状 （1）环境空气 本项目位于邹城市大束镇匡庄村158号，参照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14－1996），项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）水环境 项目所在地水环境质量功能区属IV类区，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838--2002）IV类标准。该区域地下水环境质量较好，达到国家《地下水质量标准》（GB/T14848--93）III类标准。 （3）声环境 项目所在地属于2类声环境功能区，执行国家《声环境质量标准》（GB3096--2008）2类标准。 4、污染物达标排放 （1）环境空气影响分析 ①有组织废气 本项目涂胶过程中会产生非甲烷总烃， 在涂胶过程上方安装集气罩，集气罩收集的非甲烷总烃经UV光氧催化设备处理后经过15m高排气筒排放。集气罩的收集效率约为90%，UV光氧催化设备的处理效率为90%计，项目年工作200天，日工作时间3小时，风机放量约为3000m3/h，则排气筒非甲烷总烃的排放浓度为0.25mg/m3，排放量为0.45kg/a，排放速率为0.00075kg/h。 有组织排放非甲烷总烃执行满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的排放浓度限值（120mg/m3）及排放速率限值要求（10kg/h）。 ②无组织废气 涂胶过程集气罩未收集到的非甲烷总烃，其无组织排放量为0.5kg/a。车间设置排风扇，通过加强车间通风。针对上述无组织排放的废气，采用推荐模式中的大气估算模式计算软件进行环境影响预测。非甲烷总烃最大落地浓度为0.0007055mg/m3，其无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2无组织排放监控限值（4.0mg/m3）要求。 （2）废水 地表水：本项目废水主要为生活污水和清洗废水。生活污经化粪池处理后定期外运沤制农肥，不外排，对周围环境影响较小；清洗废水循环使用，定期更换，更换废水经化粪池处理后定期外运沤制农肥，不外排。采取以上措施后，对周边水环境影响较小。 地下水：分区防渗，原料库、清洗区等区域重点防渗。车间地面硬化处理。经采取合理措施后，不会对周围地下水产生不利影响。 （3）噪声 本项目设备全部安装于生产车间内，主要通过厂房隔声、保养和维护设备、距离衰减以及工人采取劳动保护等措施来降低噪声对环境及职工本身的影响，满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准中昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)（夜间不生产）的要求。 （4） 固废 本项目生产过程中产生的固废中，生活垃圾由环卫部门统一清运，废玻璃收集后由生产厂家回收，废铝材收集后外售。各项固废经合理处置后，不会对周边环境产生影响。固体废物经处理后均满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单。 5、污染物产生及处理措施 项目污染治理措施见下表： 表9-1 建设项目环保措施一览表 实施 阶段; 影响 因素; 措施. 运 营 阶 段; 废水; - 生活污水经化粪池处理后定期外运沤制农肥，不外排。 - 清洗工序更换的废水经化粪池处理后定期外运沤制农肥，不外排。. 废气; 1、涂胶过程中产生的非甲烷总烃经过集气罩+UV光氧催化处理后经过15m高排气筒排放。. 2、涂胶工序集气罩未收集的非甲烷总烃无组织排放。. 噪声; 1、噪声采取车间隔声、距离衰减等措施。. 固废; 1、生活垃圾由环卫部门外运处理；. 2、废玻璃收集后由生产厂家回收；. 3、废铝材收集后外售；. 4、废胶桶收集后由生产厂家回收. 综上所述，该项目符合国家产业政策，符合当地产业发展导向，选址符合当地规划。项目所在区域内环境质量现状良好，无重大环境制约要素，采取的污染物治理措技术可行，措施有效。项目运行对环境影响小。只要落实本报告表提出的环保对策措施，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。 二、建议与要求 1. 对项目产生的废水、废气、噪声和固体废弃物等污染物，严格按照本报告表中提出的环保治理方案实施，确保污染物达标排放。 2. 应加强职工的劳动保护，配备劳动防护器具，减少厂房内污染因素对职工的影响。加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和 地形地貌等) 附图2 厂区平面布置示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |